DRK-1070阻干态微生物穿透实验仪系统由气源发生系统、检测主体、防护系统、控制系统等部分组成，用于对病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服等进行阻干态微生物穿透试验方法。

产品细节

【功能特点】

1. 负压实验系统，具备风机排风系统和进风出风高效过滤器，保证操作人员安全；

2. 专用操作软件，软件参数标定，用户密码保护，故障检测自动保护；

3. 工业级高亮度彩色触摸显示屏；

4. 大容量数据存储，保存历史实验数据；

5. U 盘导出历史数据；

6. 柜体内置高亮度照明灯；

7. 内置漏电保护开关，保护操作人员安全；

8. 柜体内层不锈钢整体加工成型，外层喷塑冷轧板，内外层之间保温、阻燃。

【执行标准】

EN ISO 22612-2005：防传染介质的防护服.防干微生物穿透用试验方法

【技术参数】

| 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- |
| 工作电源 | AC 220V 50Hz |
| 功率 | 小于 2000W |
| 震动形式 | 气体球式振动器 |
| 震动频率 | 20800 次/分钟 |
| 震动作用力 | 650N |
| 实验容器 | 不锈钢实验容器 6 个 |
| 负压柜负压范围 | -50~-200Pa |
| 高效过滤器过滤效率 | 优于 99.99% |
| 负压柜通风量 | ≥5m³/min |
| 数据存储能力 | 5000 组 |

【操作界面】